KAPO Mobile

Süsteemispetsifikatsioon

Verstapost 1 — 14.04.2026

Meeskond: Aleksandr M. Sergei. S Mark-Kirill G.

# 1. Süsteemi ülevaade

KAPO Mobil on nelja rattaga kaugjuhitav sõiduk, mis on ehitatud diferentsiaalajami põhimõttel. Sõidukil on kaks sõltumatult juhitavat külge (vasak ja parem), mis võimaldab pöördeid kohapeal ilma roolimehhanismita.

Süsteemi moodustavad kolm põhikomponenti:

- XIAO ESP32-C3 — peamine juhtplaat, haldab mootorijuhtimist, veebiserverit ja andurite lugemist

- M5Stack AtomS3R M12 — kaameraüksus (OV3660, 3MP), edastab videovoogu otse brauserisse

- ESP32-CAM AI Thinker + HC-SR04 — eesmine anduriplaat, mõõdab kaugust ja edastab andmed WiFi kaudu

Operaator juhib sõidukit brauseri kaudu, mis ühendub sõiduki WiFi-võrku. Juhtimiskäsud edastatakse WebSocketi kaudu (latentsus ~1–5 ms). Videovoog laetakse otse AtomS3R-lt, et vähendada koormust peamisel ESP32-l.

# 2. Funktsionaalsed nõuded (MoSCoW)

Prioriteedid: M = Must (kohustuslik), S = Should (peaks olema), C = Could (võiks olla), W = Won't (mitte selles versioonis)

| ID | Nõue | Prioriteet | Testimine |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Sõiduk liigub edasi, tagasi, vasakule ja paremale diferentsiaalajami abil | M | Käsitsi test |
| F02 | Veebiliides kuvab juhtimispaneeli reaalajjas (d-pad nupud) | M | Brausertest |
| F03 | WebSocket ühendus juhtimiskäskude edastamiseks (<10 ms) | M | Latentsuse mõõtmine |
| F04 | Automaatne seiskamine kui ühendus katkeb (300 ms timeout) | M | WiFi katkestuse test |
| F05 | AtomS3R M12 kaamera MJPEG videovoog brauserisse | M | Visuaalne kontroll |
| F06 | HC-SR04 kaugusmõõtmine eest (2–400 cm) WiFi kaudu peamisele ESP32-le | S | Mõõtmise täpsustest |
| F07 | TCS34725 värviandurit aluspinna tuvastamiseks (sõiduki all) | S | Värvi tuvastuse test |
| F08 | Kiiruse reguleerimine liuguriga veebiliidesest (PWM) | S | PWM mõõtmine |
| F09 | Andurite andmed (kaugus, värv, aku) reaalajas veebiliidesesse | C | Andmete kuvamise test |
| F10 | Autonoome seiskamine takistuse avastamisel (HC-SR04 < 15 cm) | C | Takistuse test |
| F11 | Klõpsa-ja-sõida: klõps kaameravoos → robot sõidab sinna (raycast) | W | — |

# 3. Jõudluseesmärgid

| Näitaja | Sihtmärk | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Maksimaalne kiirus | ~50 rpm (1:120 ülekanne) | 6V pinge, koormuseta |
| Reaktsiooniaeg (WebSocket) | < 10 ms | LAN WiFi tingimustes |
| Videovoo latentsus | < 500 ms | MJPEG 320×240, 10 fps |
| Aku tööaeg (2S 21700 3600 mAh) | ~2–2,5 tundi | Täiskoormusel ~1070 mA |
| Kaugusmõõtmise täpsus | ±3 mm (2–400 cm) | HC-SR04 spetsifikatsioon |
| Mootori juhtimise sagedus | 400–2000 Hz (PWM) | DFRobot DRI0044 TB6612FNG |
| WiFi leviala | ~50 m avamaal | ESP32-C3 802.11n |

Akutarbimise arvestus täiskoormusel:

- 4 mootorit × 70 mA = 280 mA (tühijooks)

- XIAO ESP32-C3 + WiFi ≈ 150 mA

- AtomS3R M12 kaameraga ≈ 200–250 mA

- ESP32-CAM + HC-SR04 ≈ 200 mA

- TCS34725 värviandurit ≈ 20 mA

- Kokku ≈ 850–1070 mA → 2S 3600 mAh annab ~2,5 tundi

# 4. Šassii mehaaniline kontseptsioon

## 4.1 Üldmõõtmed ja paigutus

- Platvorm: ~200 × 180 mm (4 ratast, 2 telge)

- Rattad: ~20 × 18 mm (koos mootori reduktoriga)

- Ülekanne: 1:48 (125 rpm @ 3V) ja 1:120 (50 rpm @ 3V) —

- Kõrgus maapinnast: ~60mm

- Kaalu jaotus:

## 4.2 Komponentide paigutus

- Esikülg: ESP32-CAM AI Thinker koos HC-SR04 ultrahelianduri ja kaameraga

- Ülemine tase: XIAO ESP32-C3 (juhtplaat) + 2× DFRobot DRI0044 mootoridraivereid

- Tagumine osa: 2S 18500 / 21700 akupakk

- Külgedel: 2 mootorit kummaltki poolt (diferentsiaalajam)

- AtomS3R M12 kaamera: kinnituskoht [TÄPSUSTADA nurk — vajalik raycast arvutuseks]

## 4.3 3D-printimine

- Kere disain: lihtne ja prinditav, SMARS-inspireeritud modulaarne ülesehitus

- Tarkvara: Fusion 360

- Materjal: PETG

# 5. Mootorite valik ja draiverelektroonika

| Komponent | Spetsifikatsioon | Märkused |
| --- | --- | --- |
| DC mootoritega rattad (×4) | 3V, 70 mA tühijooks, 1:48 / 1:120 | Kaks võlliga komplekt |
| DFRobot DRI0044 (×2) | TB6612FNG, 2×1,2A, PWM+DIR loogika | 3,3V ühilduv ESP32-ga |
| Aku: 2S 21700 Sony Murata | 7,4V, 3600 mAh, 30A pidevvool | Põhitoide kõigile komponentidele |
| Step-down DC-DC (×1) | 7,4V → 5V, min 1A | Toide ESP32 ja AtomS3R jaoks |
| Kondensaator 47µF 25V (×2) | Elektrolüüt, 105°C, 5×11mm | LC pingelöökide kaitseks VMOT juures |

# 6. Elektriline plokkskeem

[TÄPSUSTADA — draw.io skeem lisatakse eraldi failina]

Toitehierarhia:

- Aku (7,4V) → VMOT mõlemale DRI0044 draiveriplaadile (otse)

- Aku (7,4V) → Step-down DC-DC → 5V → XIAO ESP32-C3 (pinn 5V/BAT)

- Aku (7,4V) → Step-down DC-DC → 5V → AtomS3R M12 (pinn 5V)

- Aku (7,4V) → Step-down DC-DC → 5V → ESP32-CAM AI Thinker

- XIAO 3,3V → DRI0044 VCC (loogikапinge)

Signaaliühendused:

- XIAO ESP32-C3 GPIO2/3/4/5/6/7 → DRI0044 #1 ja #2 (PWM1, DIR1, PWM2, DIR2)

- XIAO ESP32-C3 GPIO8/GPIO9 (I2C) → TCS34725 värviandurit (SDA/SCL)

- ESP32-CAM → HC-SR04 (trigger/echo GPIO)

- ESP32-CAM ↔ XIAO ESP32-C3: WiFi (HTTP/WebSocket)

- AtomS3R M12 ↔ Brauser: WiFi (MJPEG voog otse)

# 7. Tarkvaraarhitektuur — Variant B (ESP32 + AtomS3R M12)

## 7.1 Komponentide rollid

| Komponent | Ülesanne |
| --- | --- |
| XIAO ESP32-C3 | WiFi AP, veebileht, WebSocket server, mootori PWM/DIR, TCS34725 lugemine |
| AtomS3R M12 | Ühendub XIAO AP-ga, serveerib MJPEG videovoogu otse brauserile (port 80/stream) |
| ESP32-CAM AI Thinker | HC-SR04 kaugusmõõtmine, saadab andmed XIAO-le HTTP POST /sensor kaudu iga 200 ms |
| Brauser (telefon/PC) | Kuvab juhtimispaneeli XIAO-lt (192.168.4.1), laeb videovoo AtomS3R-lt (192.168.4.2) |

## 7.2 Veebiliides

- Kaamera videovoog reaalajas (MJPEG, QVGA, ~12 fps)

- D-pad nupud: edasi, tagasi, vasakule, paremale, stopp

- Kiiruse liugur (PWM sageduse reguleerimine)

- Andurite andmed reaalajas: kaugus (cm), värviandurit olek, aku pinge

- Ühenduse olekuindikaator (WebSocket staatus)

- Automaatne taasühendamine WebSocket katkemisel

## 7.3 ESP32-C3 firmware

- WiFi AP režiim (SSID: RobotCar, parool: 12345678)

- HTTP server pordil 80 — serveerib veebilehte

- WebSocket server pordil 81 — võtab vastu käske (F/B/L/R/S/V{kiirus})

- Autoseiskamine 300 ms pärast viimast käsku (ühenduse katkemise kaitse)

- TB6612FNG draiveri juhtimine: PWM (analogWrite) + DIR (digitalWrite)

- TCS34725 lugemine I2C kaudu (GPIO8/GPIO9), andmed veebiliidesse

- HTTP POST /sensor vastuvõtmine ESP32-CAM-lt (kaugusandmed)

## 7.4 Kommunikatsiooniprotokoll

- WebSocket käsud (brauser → ESP32): ühekordsed sõnumid — "F" (edasi), "B" (tagasi), "L" (vasak), "R" (parem), "S" (stopp), "V400" (kiirus)

- HTTP POST andmed (ESP32-CAM → ESP32): JSON { "dist": 45.3 }

- Veabäsitlus: automaatne taasühendamine 1 sekundi järel, autoseiskamine timeoutiga

# 8. Testimisplaan

| ID | Nõue | Testmeetod | Vastuvõtukriteerium |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | F01 — Liikumine | Vajuta kõiki juhtimissuundi, vaata rattaid | Kõik 4 suunda töötavad |
| T02 | F02 — Veebiliides | Ava 192.168.4.1 brauseris | Leht laadib <3 sek |
| T03 | F03 — Latentsus | Mõõda aeg nupuvajutusest liikumiseni | < 100 ms tajutav viivitus |
| T04 | F04 — Autoseiskamine | Katkesta WiFi ühendus sõitmise ajal | Robot seiskub <500 ms |
| T05 | F05 — Videovoog | Lülita kaamera sisse veebiliidesest | Voog kuvatakse, <1 sek viivitus |
| T06 | F06 — Kaugus | Aseta takistus 20 cm, 50 cm, 100 cm kaugusele | Mõõtmisviga <5 cm |
| T07 | F07 — Värvandur | Liigu valgel ja mustal pinnal | Andur eristab piiri |
| T08 | F08 — Kiiruse reg. | Liiguta kiirusliugurit miinimumist maksimumini | Kiirus muutub sujuvalt |

# 9. Komponentide nimekiri (BOM)

| Komponent | Kogus | Hind (€) | Tarnija | Olek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIAO ESP32-C3 | 1 | ~10 | Seeed/AliExpress | Olemas |
| M5Stack AtomS3R M12 (OV3660) | 1 | ~24 | M5Stack | Olemas |
| ESP32-CAM AI Thinker | 1 | ~25 | AliExpress | Olemas |
| DFRobot DRI0044 TB6612FNG (×2) | 2 | ~8 tk | DFRobot | Olemas |
| MP6500 | 2 | 14.70 tk | Pololu | Olemas |
| DC mootoritega rattad 1:48 ja 1:120 (×4) | 4 | ~11 komplekt | AliExpress | Olemas |
| 2S 21700 Sony Murata 3600mAh 30A | 2 | ~10 tk | Kohalik | Olemas |
| HC-SR04 ultraheliandurit | 1 | ~3 | AliExpress | Olemas |
| Step-down DC-DC (7,4V→5V, min 1A) | 1 | ~2 | AliExpress | Tellida/katki |
| TCS34725 värviandurit | 1 | ~4 | AliExpress | Tellida |
| Akuhoidik 2S 18650/21700 | 1 | ~2 | AliExpress | Tellida |
| 3D-prinditud kere (PLA) | 1 | ~3 | Oma printer | Disainida |
| KOKKU (hinnanguline) | — | ~125 | — | — |

# 10. Arenduse ajakava verstapostid 2–5

[TÄPSUSTADA — suve tähtaeg pole veel määratud. Täpsusta tähtaeg ja ajakava arvutatakse tagurpidi.]

| Verstapost | Tähtaeg | Eesmärgid |
| --- | --- | --- |
| VP1 | 28.02.2026 | Spetsifikatsioon — see dokument |
| VP2 | 14.04.2026 | Mehaaniline prototüüp: 3D-mudel Fusion 360-s, esimene prinditud versioon, kõik komponendid paigaldatud |
| VP3 | 14.04.2026 | Elektrooniline prototüüp: kõik ühendused tehtud, TB6612FNG draiverid töötavad, WiFi ja WebSocket toimivad |
| VP4 | 14.04.2026 | Integratsioonitest: kaamera voog, kaugusmõõtmine, värvandur, täielik veebiliides töötab koos |
| VP5 | [TÄPSUSTADA] | Lõppesitlus: täielikult toimiv sõiduk, dokumentatsioon täidetud, GitHub/GitLab lõplik versioon |

# 11. GitHub/GitLab milestone'id

| Milestone | Issues (ülesanded) |
| --- | --- |
| M2: Mehaaniline | Fusion 360 mudel, 3D-printimine, komponentide paigaldus, kere mõõtmete mõõtmine |
| M3: Elektrooniline | TB6612FNG ühendamine ja testimine, step-down DC-DC paigaldus, , I2C värvandur |
| M4: Tarkvara | WebSocket optimeerimine, AtomS3R M12 MJPEG voog, ESP32-CAM sensor andmete edastamine, veebiliides täielik |
| M5: Integratsioon | Kõikide süsteemide koostoimimine, testimisplaan läbitud, dokumentatsioon lõpetatud |

— Dokumendi lõpp —

KAPO Tačka | Verstapost 1 | 28.02.2025